Cấu hình thông tin trên tổng đài khách hàng dịch vụ Mobile SIP Trunk

Trên tổng đài khách hàng: Khai báo kết nối từ tổng đài khách hàng về hệ thống VConnect của Viettel, các thông số cần khai báo:

    - List Trunk with IP:port of V_Connect

|  | IP kết nối VConnect |  |
| --- | --- | --- |
| Type | IP:Port báo hiệu (SIP/UDP) | IP:Port RTP |
| Internet | + Gọi ra (hotline to phone): IP: 125.235.38.182, Port: 55555 + Gọi vào (phone to hotline): IP 125.235.38.182, Port: 52000 | Mở firewall hoặc kết nối 2 chiều đến các ip và port sau: IP range : - 125.235.38.0/24 - 125.235.39.0/24 Port range: 10000 to 50000 |
| officewan | + Gọi ra (hotline to phone): IP: 10.127.0.53, Port: 55555 + Gọi vào (phone to hotline): IP: 10.127.0.53, Port: 52000 | Mở firewall hoặc kết nối 2 chiều đến các ip và port sau: IP range : 10.127.0.53/24 Port range: 10000 đến 50000 |

# Configure values of trunk

- information

| TT | Tham số | Giá trị chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTMF | Support: DTMF inband RFC2833 |
| 2 | Codec Support | Support: G711A, G711U |
| 3 | Định đạng số calling/called | Bắt đầu với “0”, độ dài: 8 - 12 ,Eg: 0988888888 |